百度文库基于Arduino的3D图像显示装置2(1)(1)

基于Arduino的3D图像显示装置2(1)(1)

基于Arduino的3D图像显示装置

摘要：基于Arduino的3D图像显示装置，是利用开源硬件Arduino配合点阵显
示器显示图像，并利用旋转的方式解决显示介质问题，用视觉暂留的原理,实现
三维显示，以实现显示粗糙的三维图形.配上制图软件,用于简单的教学,装饰,
展示等.操作方便快捷

关键词：Arduino;LED点阵;三维显示;视觉暂留

引言:

我在暑假的一次去深圳的旅游中,看到了市场上有许多三维的旋转显示器,
可仔细观察后发现,市场上所谓的“裸眼3D”,只不过是在一个面上的画面成像,
做不到从不同的角度观察,看到不同的画面。于是, 本着创客精神，我决定利用
开源硬件Arduino自己做一个图像显像更逼真、操作更简便的3D图像显示装置。

研究过程:

1查询类似作品研究现状

目前的3D显示风扇多为平面显示,不能达到多角度观察的目的 
风扇屏幕 手机全息投影

2制定计划与结构

以同样的旋转的结构来显示,但是把线条灯改为点阵灯. 
3显示系统的搭建与代码编写 
4对运行进行调整和配重 
5进行电脑程序的代码编写

设计思路：

1 Arduino简述:

Arduino是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台,具有使用类似Java、
 
C语言的Processing/Wiring开发环境.

主要包含两个主要的部分:硬件部分是可以用来做电路连接的Arduino电路板;另
外一个则是Arduino IDE，计算机中的程序开发环境。Arduino能通过各种各样
的传感器来感知环境，通过控制灯光、马达和其他的装置来反馈、响应环境。板
子上的微控制器可以通过Arduino的编程语言来编写程序，编译成二进制文件，
烧录进微控制器。

Arduino是目前全球最流行的开源硬件,本作品就是用到了C++编译完成。

2 结构概括:

本作品分为三个部分分别是显示系统(主要部分)，旋转台(使显示系统旋转)，制
图软件(可以用于编辑并生成图像). 
处理器分为两块单片机(Arduino Nano) 
左边的单片机用来读卡,显示画面,测速;

右边的单片机用来处理实时数据,如遥控信息等(未来可增加传感器)

单片机简要介绍:

注:显示系统和旋转台固定为一体,使用时不可拆卸.如下图

显示系统组成: 
如下图

3D图像显示装置应用单元器件以及功能 
硬件 单元器件清单列表 器件功能 
1 单片机1#(Arduino Nano) 用来读卡,显示画面,测速; 
2 单片机2#(Arduino Nano) 用来处理实时数据,如遥控信息等(未来

可增加传感器)

3 16*16LED点阵发光板 接收单片机1#指令显示红、绿光 
3 红外遥控避障传感器 测试转速，并回馈给单片机1# 
4 红外遥控接收头 接收遥控器指令 
6 150mAH锂电池软包 提供显示系统供电 
7 锂电池充放电控制器 控制锂电芯充电安全 
8 存储卡接头 提供外插卡读取 
9 马达3V 提供转台动力 
10 连接导线、焊笔、胶枪 辅助完成 芯针连接 
软件 软件清单 功能 
1 Arduino IDE(C++语言编写) 显示系统( 单片机控制显示程序) 
2 flash CS6(AS3.0语言编写) 制图软件(可以用于编辑并生成图像).

显示系统运行过程:

1. 旋转台开始旋转,显示系统利用红外传感器获取当前转速

2. 当装速测量后 通过程序计算后进行每个面的显示,将360度的一圈分为8个
画面

程序运行过程总结如下:

使用的操作过程: 
1使系统成像:

->打开显示系统开关

->给旋转台电池盒装入两节5号电池,打开电池盒开关 
->在等待8秒 左右后系统正常成像

->显示过程中,可以使用遥控器上的数字按钮切换图像

->也可以使用遥控器上的绿色按钮控制图像旋转(通过装速差异实现) 
->以下两图为大致的显示效果(立方体和立体2次函数)

2修改储存卡图像

->按下读卡器,储存卡弹出

->将储存卡插入U盘读卡器,连接电脑

->打开U盘根目录下的dbox.exe 即可进行图像编辑 如下图

图像编辑如下

->编辑图像后点击左侧的按钮将图像文件保存至U盘根目录即可 
->拔出U盘读卡器 将储存卡插回显示系统的读卡器即可正常运行

3充电

->旋转台的电源使用时间约为10分钟 需及时更换电池

->显示系统电源使用时间约为30分钟 开机时,当单片机指示灯快闪,或使用时

红外遥控功能明显失灵,需为显示系统充电 
->显示系统用配套充电器充电 充电时间约
为15分钟,充电器红灯熄灭充电完成

4遥控

->遥控按按钮短按即可 否则可能无效 
左边为按钮功能介绍

关于核心开源代码:

开机自动测量电压的函数 
[

long readVcc() { 
  long result;

ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); 
  delay(2);

ADCSRA |= _BV(ADSC);

while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); 
  result = ADCL;

result |= ADCH<<8;

result = 1125300L / result;  
  return result; 
}

if(long readVcc()+1.1<3){ 
while(1){ 
} 
}

//开机时测量显示系统供电电压,如果电压小于3V,则开机无法使用，提醒充电 
]

读取储存卡16进制值 
[

#include <SPI.h>//库索引 
#include <SD.h> 
File myFile;

String fien = "dm0.3dm"; 
char buf[8]; 
uint16_t tmp;

myFile = SD.open(fien);//打开文件

while(myFile.available()) {//一旦有内容,则读取内容

char inCharm = (char)myFile.read(); 
if(inCharm!=','){

if (inCharm != '\n') {

if (inCharm != '\r') {

inputString+=(char)inCharm;//读取一个字节 
} 
} 
}else{

inputString.toCharArray(buf,sizeof(buf));

sscanf(buf,"%x",&tmp);//字符串转16进制 
          mais[xc][row]=tmp;//总数组赋值

inputString="";//清空字符串,接收下一组数据 
          row++;//排变量加1

if(row>23){//排变量满值后,行变量进位 
                     xc++; 
                     row=0; 
          }

} 
} 
 
 
]

单片机控制LED16*16代码 
[

for(xc=0;xc<8;xc++){//面循环

for(row=0;row<12;row++){//列循环

if(mais[xc*2][row*2]!=0x00 || mais[xc*2][row*2+1]!=0x00){ 
//检测显示数组的的数据是否不为空,如果为空,则跳过显示,减少计算量 
  co=rr;//颜色设置为红色(7,8引脚的切换) 
digitalWrite(gg,1);

shiftOut(co,CLK,MSBFIRST,~mais[xc*2][row*2]);//输出列数据前8 
  shiftOut(co,CLK,MSBFIRST,~mais[xc*2][row*2+1]); //输出列数据后8 
 digitalWrite(OE, 1);  //关闭显示

hc138sacn(row+2);     //换行,为下一行显示做准备 
  digitalWrite(LATCH, 0);  //595刷新 
  digitalWrite(LATCH, 1);

digitalWrite(OE,0);  //开启显示

delayMicroseconds(30); //延迟30微秒,增加视觉暂留效果

ycc++;//延迟变量加一 
  } 
}

digitalWrite(OE, 1);  //关闭显示

delayMicroseconds((vt/16-ycc*0.2407-0.03)*1000);

//延迟(当前速度/16个面-显示过的面*计算时间-总计算时间) 
ycc=0; 
} 
 
]

制作时遇到的主要困难:

1电线的焊接,旋转的配重等手工方面问题为主要困难

2程序的编写等问题参考了CSDN,Arduino中文站等网络文献

当前的不足:

1因为单片机的计算速度有限,在高速状态下显示的图像出现轻微变形 有待改
善。

2旋转台与显示系统连接处固定不佳,旋转时产生的离心力,导致图像不重合。

创新部分:

1经济实惠:用到一些简单的电子元器件与手工制作而成，成本仅在100元左右。 
2便携方便:占用体积较小,可以在多处展示.修改模型快捷,只需将读卡器插入
电脑简单修改后插回即可使用。

3用处多样:可用于多种场合,如用于教学中显示数学的几何与函数图形,用于会
议上显示立体统计图。

结语:

此装置利用Arduino控制显示图像,实现三维立体显示的创新.利用这个装
置,人们可以从多个角度观察到三维图像, 具有很大的应用价值。

参考文献：

《Arduino入门到实战》

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

相关推荐

基于Arduino的3D图像显示装置2(1)(1)

第7章基于Arduino控制的3D打印机项目

基于Arduino开发模块的3D打印机驱动装置研制

基于Arduino的一种电子显示屏控制系统设计

基于Arduino的嵌入式系统入门与实践-Arduino嵌入式综合应用系统_图文...


猜你想看

基于Arduino的一种电子显示屏控制系统设计剖析

一种基于Arduino的操作平台

第1章 Arduino简介

基于Arduino的3D打印机控制系统硬件设计

基于Arduino的多通道数据采集和显示系统的设计


相关好店

智阳文库
「其它」


吾爱网络项目
「互联网」


一品素材
「互联网」


文库小飞鱼
「互联网」


kumbaba
「互联网」


弘利遴选
「互联网」





店铺


工具


收藏